دستورالعمل

نصب کابل دوربین با تغذیه مجزا

شماره نسخه:  1-IT0403-508-00

خرداد 1404

این سند با عنوان «دستورالعمل نصب کابل دوربین با تغذیه مجزا» در خردادماه 1404 در واحد توسعه محصول شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس توسط خانم هدی عظیمی تهیه و تنظیم‌شده است.

این دستورالعمل در واحد آموزش، توسط آرش تیغ‌بر ویرایش و با شماره نسخه‎ی                                                                1-IT0403-508-00 آماده‎ی انتشار گردید.

سابقه ویرایش‌:

| نام ویرایشگر | تاریخ | نام / سمت تأییدکننده | شماره نسخه قبلی* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | آبان 1403 | رضا اشرفی/واحد پشتیبانی عملیات | 1-IT0304-482-00 |

* با انتشار نسخه‌ی جدید، نسخه‎ی قبلی سند مذکور فاقد اعتبار خواهد شد.

فهرست

انواع کابل	2

کابل USB Camera cable with external power – 280/285DY Series	3

کابل USB Camera cable with external power – DZ Series	3

کابل USB Camera cable with external power – WN 2100 Series	4

کابل USB Camera cable with external power – General Series	4

نصب فیزیکی کابل	5

راه‌اندازی و تست دوربین	7

با توجه به مشکلات مشاهده‌شده در استفاده از دوربین‌های USB - اشکالاتی نظیر عدم پایداری ثبت تصاویر توسط دوربین، وجود نویز و اشکالات تأمین ولتاژ موردنیاز دوربین از طریق کابل USB - لازم است کابل دوربین با تغذیه مجزا را به عنوان جایگزین کابل USB این دوربین‌ها استفاده نمایید.

این دستورالعمل نحوه‎ی نصب کابل دوربین با تغذیه مجزا را شامل می‎شود. طراحی این کابل به‌گونه‌ای است که ولتاژ موردنیاز دوربین توسط Power Supply و یا Voltage Distributor در قسمت Facsia خود‌‌پرداز (بسته به نوع دستگاه) تأمین می‌شود.

مطابق روال مندرج در دستورالعمل پیش رو، عملیات نصب این کابل را انجام دهید.

# انواع کابل

| مدل دستگاه | نام کابل | تصویر کابل | کد انبار |
| --- | --- | --- | --- |
| - Eastcom 285 (DY) - Eastcom 280 | USB Camera cable with external power – 280/285DY Series |  | 30102050230054 |
| - Eastcom 285 (DZ) - Wincor 8050 | USB Camera cable with external power – DZ Series |  | 30102050230053 |
| - Wincor 2100 (xe/USB) | USB Camera cable with external power – WN 2100 Series |  | 30101053200195 |
| - Wincor 1500 (xe/USB) - Wincor 2050 (xe/USB) 4C - Wincor 2050 (xe/USB) 6C - Wincor 2150 (xe/USB) - Eastcom 2000 - Eastcom 2050 | USB Camera cable with external power – General Series |  | 30102050230052 |

با توجه به مدل دستگاه، لازم است کابل با کد انبار مربوطه از انبار درخواست داده شود.

توضیحات مربوط به هر کابل در ادامه آمده است.

## کابل USB Camera cable with external power – 280/285DY Series

این کابل به‌منظور نصب روی خودپردازهای مدل EastCom 280 و EastCom 285 (DY) طراحی‌شده است.

بخش A ، جهت اتصال به Power Supply، بخش B (کانکتور USB)، جهت اتصال به پورت USB2.0 روی مادربورد IPC دستگاه و بخش C، جهت اتصال به دوربین می‌باشد:

### کابل USB Camera cable with external power – DZ Series

این کابل به‌منظور نصب روی خودپردازهای مدل EastCom 285 (DZ) و Wincor 8050 طراحی‌شده است.

بخش A ، جهت اتصال به Power Supply، بخش B (کانکتور USB)، جهت اتصال به پورت USB2.0 روی مادربورد IPC دستگاه و بخش C، جهت اتصال به دوربین می‌باشد:

### کابل USB Camera cable with external power – WN 2100 Series

این کابل به‌منظور نصب  روی خودپردازهای مدل Wincor 2100 (XE/USB) طراحی‌شده است.

بخش A ، جهت اتصال به Voltage Distributor در قسمت Facsia، بخش B (کانکتور USB)، جهت اتصال به پورت USB2.0 روی مادربورد IPC دستگاه و بخش C، جهت اتصال به دوربین می‌باشد:

### کابل USB Camera cable with external power – General Series

این کابل به‌منظور نصب روی خودپرداز‌های زیر طراحی‌شده است:

| - Wincor 2150 (xe/USB) - Eastcom 2000 - Eastcom 2050 | - Wincor 1500 (xe/USB) - Wincor 2050 (xe/USB) 4C - Wincor 2050 (xe/USB) 6C |
| --- | --- |

بخش A ، جهت اتصال به Voltage Distributor در قسمت Facsia، بخش B (کانکتور USB) ، جهت اتصال به پورت USB2.0 روی مادربورد IPC دستگاه و بخش C ، جهت اتصال به دوربین می‌باشد:

# نصب فیزیکی کابل

مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

- کابل قدیمی دوربین دستگاه را جمع‌آوری کنید. (این کابل باید به انبار تحویل داده شود.)

- همانند تصویر زیر، سوکت اتصال به دوربین کابل جدید را به دستگاه متصل کنید. (با توجه به مدل خودپرداز، محل قرارگیری دوربین ممکن است متفاوت باشد.)

- کابل USB را به‌نحوی‌که سوکت دوربین تحت‌فشار نباشد از داخل Chain دستگاه رد کنید و به PC دستگاه برسانید.

- مشابه تصویر زیر، کانکتور USB را به پورت USB2.0 روی مادربورد IPC دستگاه متصل کنید.
(تصویر دو مدل IPC به‌عنوان نمونه آورده شده است.)

- بسته به نوع کابل، سوکت اتصال را به Power Supply و یا Voltage Distributor در قسمت Facsia متصل کنید. (برای نمونه، در صفحه‎ی بعد، تصویر 6 مدل دستگاه آورده شده است.)

درصورتی‌که سوکت دیگری به Power Supply و یا Voltage Distributor متصل است، باید آن را جدا کنید و  به سر دیگر سوکت روی کابل دوربین متصل کنید. برای مثال، در تمام تصاویر زیر به‌جز تصویر 3 ، این نکته قابل‌مشاهده است (درواقع 
بخش A کابل دوربین، بین مسیر قرار می‌گیرد.):

- جانمایی کابل را به صورتی که مزاحم ماژول‌های دیگر و یا باز و بسته شدن درب و یا Facsia دستگاه نباشد (مانند سایر کابل‌های استفاده‌شده در دستگاه)، انجام دهید و کابل را با بست کمربندی در کنار سایر کابل‌ها مهار کنید. همچنین طول اضافی کابل را نیز در محل مناسب جمع‌آوری کنید.

# راه‌اندازی و تست دوربین

- وضعیت تصویر را در نرم‌افزار Viewer دوربین بررسی کنید. تصویر لایو بدون نویز باید قابل‌مشاهده باشد. (تصویر نباید سیاه و یا فریز شده باشد.)

- پس از مشاهده تصویر لایو استاندارد، دستگاه را In Service کنید و تراکنش انجام دهید.

- بررسی کنید تصویر مربوط به تراکنش انجام‌شده در مسیر مربوطه وجود داشته باشد.

در صورت وجود اشکال به دستورالعمل‌های راه‌اندازی دوربین مراجعه نمایید.